包一参数及要求：

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主扩声音箱 | 品牌：QSN 型号：H215 1.单元配置 HF： 3″×1 高频驱动单元LF：15″×2 中低频驱动单元； 2.分频点 1.5KHZ 内置分频网络； 3.连接 输入 1×NL4 输出 1×NL4 连接方式：±1…LHF； 4.额定功率：1200W，最大功率 :4800W； 5.指向性 80°×50°（H×V）； 6.灵敏度（1W/1M） 103db SPL； 7.最大声压级： 140db SPL； 8.额定阻抗（单只） 4Ω。 | 2 | 只 |
| 2 | 返听音箱 | 品牌：QSN 型号：SN122M 1.系统类型：单12寸二路二单元全频； 2.高音单元：1.73寸高音×1； 3.低音单元：12寸低音×1； 4.额定功率：300W； 5.峰值功率：1200W 6.阻抗：8Ω； 7.频率响应：50Hz-18KHz(±3dB) 1watt@1m ； 8.灵敏度：95dB /W(lm)； 9.最大声压级：126dB MAX； 10.指向性 80°×50°（H×V）。 | 2 | 只 |
| 3 | 辅助扩声音箱 | 品牌：QSN 型号：TF15 1.额定功率：500W； 2.频响范围：60Hz-18KHz（±3db）； 3.阻抗：8（Ω）； 4.灵敏度：100dB； 5.最大声压级：130dB； 6.覆盖角：70°×60°（H×V），分频点：1.8KHz； 7.单元配置：1x15寸低音单元 75芯音圈，190磁； 1x1.73寸高音单元 44芯音圈； 8.箱体类型：梯形箱； 9.音箱材质：18mm多层夹板板； 10.吊挂方式：M8多点吊挂方式。 | 6 | 只 |
| 4 | 主扩声音箱功放 | 品牌：QSN 型号：H311 1.立体声功率：8Ω 1000WX2, 4Ω1800WX2； 2.频率响应：20Hz-20kHz(±0.3dB)； 3.总谐波失真：≤0.1%； 4.信噪比： >103 dB； 5.阻尼系数：≥800； 6.输入灵敏度： 0.775V/1.0V/1.44V； 7.输入阻抗(不平衡/平衡)：20KΩ/10KΩ； 8.电源：AC220-240V/50Hz±10%。 | 1 | 台 |
| 5 | 返听音箱 | 品牌：QSN 型号：H305 1.立体声功率：8Ω 500WX2, 4Ω 800WX2； 2.频率响应：20Hz-20kHz(±0.3dB)； 3.总谐波失真：≤0.08%； 4.信噪比： >103 dB； 5.阻尼系数：≥350； 6.输入灵敏度： 0.775V/1.0V/1.44V； 7.输入阻抗(不平衡/平衡)：20KΩ/10KΩ； 8.电源：AC220-240V/50Hz±10%。 | 1 | 台 |
| 6 | 辅助扩声音箱功放 | 品牌：QSN 型号：H308 1.立体声功率：8Ω 800WX2, 4Ω1500WX2； 2.频率响应：20Hz-20kHz(±0.3dB)； 3.总谐波失真：≤0.1%； 4.信噪比： >103 dB； 5.阻尼系数：≥650； 6.输入灵敏度： 0.775V/1.0V/1.44V； 7.输入阻抗(不平衡/平衡)：20KΩ/10KΩ； 8.电源：AC220-240V/50Hz±10%。 | 3 | 台 |
| 7 | 调音台 | 品牌：QSN 型号：MA-1222F 1.8路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入 (6.3与RCA切换）； 2.每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器； 3.2编组输出 +2组AUX输出（包括FX)； 4.内置48V幻象电源供电； 5.立体声输出带7段图示均衡器； 6.16种DSP数字效果器； 7.USB音频播放MP3；USB录音、也可连电脑播放音乐； 8.内置蓝牙接收模块； 9.LCD显示屏清淅显示播放状态; 10.十段三色电平灯显示信号状态； 11.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大； 12.适用全球供电电压功率30瓦；具有无噪声、电耗低的特性； 13.可安装19寸机柜（支架可选配）。 | 1 | 台 |
| 8 | 数字音频媒体矩阵 | 品牌：QSN 型号：DM208 1.8路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口； 2.8路平衡式输出，采用凤凰插接口； 3.面板上支持MP3格式的播放，可扩展USB多媒体存储录制功能； 4.支持PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制； 5.内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）等主要算法； 6.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 7.输出每通道：8段图示均衡、延时器、分频器、限幅器； 8.内置图形可视化反馈抑制功能界面，让反馈抑制体现得更加清晰； 9.全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能； 10.内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议 ；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能； 11.具有几十余种专业音频处理模块，比如；5段全参量均衡器，8段图示均衡器，高精准的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益，分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等； 12.内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码； 13.设备提供了通用可编程I/O端口，并设置消防联动等功能； 14.RS-485双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-485设备，或接收第三方RS-485控制； 15.每个输入通道提供 +48V 直流7mA幻象电源； 16.可通过USB、WIFI、TCP/IP接口和控制设备连接； 17.支持12路逻辑输入，4路电压输出控制的GPIO控制接口； 18.内置强大的双DSP芯片工作，使系统更加稳定可靠。 | 1 | 台 |
| 9 | 电源时序器 | 品牌：QSN 型号：S108K 1.特有防雷、抗电涌、选配外置开关、滤波功能； 2.6平方三芯电缆线； 3.2吋彩色液晶屏电压/日期/時間/星期动态显示； 4.每路30A大电流控制继电器输出，标准万能接口插座； 5.每路延时和开启时间可以自由设置（0--999秒）； 6.支持多台设备级联和外部中控控制； 7.每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制； 8.可保存/调用8组设备开关场景数据； 9.欠压、超压检测和报警； 10.配置RS232串口，支持外部中央控制设备控制，波特率可选择。 | 1 | 台 |
| 10 | 监听音箱 | 品牌：漫步者 2.0声道 | 1 | 套 |
| 11 | 一拖二无线手持话筒 | 品牌：TOJIE 型号：TE-1201/TE-11S 1.一拖二手持 二通道接收信号； 2.振荡方式：锁相环频率合成； 3.采用红外自动对频技术，每通道有100个信道可选 4.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 5.同一场合可供6套机同时使用，即可同时使用6台接收机和12个发射器； 6.接收机LCD显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号指示,每个显示屏显示两个通道的工作状态； 发射器LCD显示屏指示工作信道、工作频点、当前电量； 7.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号； 8.同时设置2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 9.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用8小时； 10.咪头配有乳白色灯环指示会议咪管工作状态（工作时灯环显示蓝光）。 | 2 | 套 |
| 12 | 一拖二无线头戴话筒 | 品牌：TOJIE 型号：TE-1201/TE-11T 1.一拖二头戴 二通道接收信号； 2.振荡方式：锁相环频率合成； 3.采用红外自动对频技术，每通道有100个信道可选； 4.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 5.同一场合可供6套机同时使用，即可同时使用6台接收机和12个发射器； 6.接收机LCD显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号指示,每个显示屏显示两个通道的工作状态； 发射器LCD显示屏指示工作信道、工作频点、当前电量； 7.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 8.同时设置2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 9.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用8小时； 10.咪头配有乳白色灯环指示会议咪管工作状态（工作时灯环显示蓝光）。 | 2 | 套 |
| 13 | 天线放大器 | 品牌：TOJIE 型号：TJ-108/TJ-108A 天线分配器技术参数： 1.频率范围：450~950MHz； 2.RF输出增益：1dB±1dB； 3.输出三阶交调截取点：+14dBm ； 3.噪声指数：<2dB； 4.系统阻抗：50Ω； 5.天线输入接头供电：5V/80mA DC； 6.输出供电：每通道输出12V/1000mA DC； 7.主机供电：110~220V AC 50/60Hz； 8.接头：BNC； 9.可连接5台接收机，具备串接功能； 定向天线技术参数： 1.采用对数周期极偶振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域提供最佳的接收效果，集成式放大器设有两档增益开关，用于补尝不同级别的同轴电缆信号损失； 2.频率范围：450~950MHz； 3.3dB波束宽：垂直面90度，水平面120度； 4.系统阻抗：50Ω； 5.放大增益：15dB±1dB。 | 1 | 套 |
| 14 | 智能音频处理器 | 品牌：OTQ 型号：MAG3000c 1.可兼容多种应用方式，如电容麦+混音器、手拉手会议话筒、电容麦+调音器； 2.能显著的提升话筒扩声效果，同等距离话筒声压至少提升10dB以上；（投标时提供带CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章） 3.能显著的提升话筒扩声效果，同等声压拾音距离提升至少3倍；（投标时提供带CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章） 4.设备全智能化，免调试，带有自适应反馈算法，设备接驳后10-30秒内自动运算达到稳态无声反馈工作状态；（投标时提供带CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章） 5.为了适应在城市用电压力下，电压不稳依然可以正常工作的要求，应带有宽幅工作的功能，工作电压：≥60-300V（投标时提供带CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章） 6.采样率：48K，频率响应：20HZ-20kHz； 7.通道噪声：<-90dBu，动态范围：99dBU； 8.输入\输出接口类型：免焊接插拔式接线端口； 9.输入接口：2路平衡输入（In Put），输出接口：2路平衡输出（Out Put）。 | 1 | 台 |
| 15 | 机柜 | 42U，600*800*2000mm | 1 | 台 |
| 16 | 音箱固定支架 | 配套 | 8 | 付 |
| 17 | 多媒体接口 | HDMI、网络、音频 | 2 | 套 |
| 18 | 返听接口 | 音箱接口 | 2 | 套 |
| 19 | 音箱线 | 2*2.5 | 500 | 米 |
| 20 | 音频线 | 双芯咪线 | 100 | 米 |
| 21 | 网线 | CAT6 | 100 | 米 |
| 22 | 光纤HDMI | 光纤HDMI50米 | 2 | 条 |
| 23 | 同轴线 | SYV50-5 | 100 | 米 |
| 24 | 音频跳线 | 配套 | 12 | 根 |
| 25 | 管槽 | PVC | 1 | 批 |
| 26 | 其他工程耗材 | 1.接头，焊锡丝，标签纸，扎带等。 | 1 | 批 |
| 27 | 400万红外枪式网络摄像机【POE】 | 品牌：海康威视 型号：DS-2CD2T4RYKJ-ZW 1、400万 1/3" CMOS 白光全彩筒型网络摄像机 2、支持2路码流，主码流2560*1440@25fps，子码流640×480@25fps 3、支持越界侦测，区域入侵侦测，内置麦克风 4、最低照度彩色0.005lx 5、红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 6、在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启补光灯补光，在白天夜晚均可输出彩色视频图像 7、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80％ 8、支持PoE供电，供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 9、防护IP66 | 24 | 个 |
| 28 | 智能球型摄像机 | 品牌：海康威视 型号：iDS-2SE7C24RYKJ-ZW(23xF0) 1、可输出全景和细节两路视频图像，其中全景通道分辨率不小于3632*1632，细节分辨率不小于2560*1440 2、全景通道水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80° 3、全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪和报警 4、在彩色模式下，当照度降低至一定值时，样机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像 5、细节镜头不低于23倍光学变倍,最大焦距不小于135mm，支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 6、全景、细节白光补光距离可达30m，细节红外补光距离可达200m 7、可用自动拼接工具进行全景拼接效果调整，并且可以调整拼接距离 8、全景通道支持两个画面的偏色、曝光同步，可以通过产线矫正和现场矫正两种方式进行 9、支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于60°/S，云台定位精度为±0.1° 10、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围不小于-15°~90° 11、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警 12、支持定位联动功能，在全景视频图像中点击或者框选任意区域后，细节视频图像可将该区域处于视频图像中央，标定点数量不小于6个，且标定用时不大于1s 13、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置 14、支持对镜头前盖玻璃加热。 15、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 | 1 | 台 |
| 29 | 24口poe交换机 | 品牌：锐捷 型号：RG-S2910V2-24GT4SFP-P-L 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个，最大可用端口数≥28个。 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps。 3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，交换机IK防护测试级别至少达到IK05。 4、支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W。设备面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供相关证明材料。 5、支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 | 1 | 台 |
| 30 | 32路8盘位网络硬盘录像机 | 型号：海康威视 型号：DS-8632N-K8-V2 - 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口，1个DC 12V输出接口；可内置8个SATA接口硬盘 2、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的SATA接口硬盘； 3、可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps 4、预览分辨率支持：8160×3616(25帧/秒)、8208×3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912×2800(25帧/秒)、5760×1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒) 、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒) 5、可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像 6、可同时正放或倒放4路H.265/H.264编码、2560×1440格式的视频图像，或者3路H.264编码、4096×2160格式的视频图像； 7、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 8、支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报 9、支持网络状态检测，支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份 10、支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置 | 1 | 台 |
| 31 | 监控硬盘 | 品牌：西数 型号：8TB 容量:8TB 尺寸: 3.5'' 英寸 转速:5640转 缓存:128MB 接口类型:SATA 6Gb/S SMR:否 | 4 | 块 |
| 32 | 32寸显示器 | 品牌：HKC 型号：V3218 尺寸：31.5英寸 面板类型：IPS 屏幕类型：直面屏 分辨率：1920*1080 屏幕比率：16:9 刷新率：75HZ | 1 | 台 |
| 33 | 网络线缆 | 品牌：爱普华顿 护套材质：PVC 护套颜色（可选）：默认灰色 成品外径：5.3±0.3 导体材质：99.99%无氧铜 导体直径：24AWG 导体绝缘外径：0.88±0.02mm 绝缘材料：高密度聚乙烯HDPE 特性阻抗：100±15Ω 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m 单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 最小互电容：47pf/m 最大平衡电容：300pf/km 最大电流平衡：2% 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>5倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 施工温度： 0～40℃ 使用温度： -10～60 | 11 | 箱 |
| 34 | 监控支架 | 品牌：海康威视 型号：1212ZJ 专业监控支架。 | 27 | 个 |
| 35 | 监控机柜 | 品牌：海力展 型号：HLZ6618 B 1.尺寸：深600宽600高1000（mm) 2.材质：柜体采用1.0-1.5mm SPCC冷轧碳素钢板，立柱为1.8左右两边小门可拆卸开，前后开门，机柜表面无任何可拆卸螺钉，最大载重500KG。 3.采用一按即开的品牌锁，带有把手，前门采用5 mm厚的钢化玻璃与1.2 mm厚的钢板相结合，使整个外观更加明亮、美观且钢化玻璃上贴有钢化标签。 4.机柜顶部配有风扇，保护内部设备的互循环散热， 5.机柜底部带有4个脚轮，轮子可固定，带4个固定底座和1块机柜隔板，使用起来安全方便。 6.相关要求：产品有成都市产品计量质量监督检验院提供的检验报告,所检项目符合GB/T15395-1994标准 | 1 | 个 |
| 36 | 安装辅材 | 线管/水晶头/轧带等 | 1 | 批 |
| 37 | 设备安装调试 | 本批设备安装调试。 | 25 | 点位 |