- 竞争性谈判文件

项目名称：物联网实施与运维实训室建设

采 购 人：重庆市经贸中等专业学校

- 重庆市经贸中等专业学校

- 二○二四年五月

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

- 重庆市经贸中等专业学校所需的物联网实施与运维实训室建设进行竞争性谈判招标。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

### 一、竞争性谈判时间、地点

1、发售竞争性谈判文件时间：2024年5月11日-2024年5月15日。

2、发售竞争性谈判文件地点：重庆市经贸中等专业学校

3、谈判内容：

详见学校网站（http://www.cqjmx.com）重庆市经贸中等专业学校及行采家网站（http://www.gec123.com/）物联网实施与运维实训室建设招标的招标文件。

4、提交谈判文件开始时间：2024年5月15日16:00

5、提交谈判文件截止时间：2024年5月15日16:30

6、竞争性谈判开始时间：2024年5月15日16:30

7、竞争性谈判文件售价为人民币300元/包，于开标前30分钟交到教学楼底楼收费大厅（只收现金），未中标不退还，开标时验证学校开出的收据。

竞争谈判保证金壹万伍仟元（15000元），于开标前通过转账或现金的方式汇入学校账户（现金缴费处在学校教学楼底楼收费大厅，推荐转账）；未中标者通过银行转账7日内无息退还，中标者转为履约保证金。开标时单独提交纸质的转账电子回单或学校开出的发票，可以复印件，以证明缴纳保证金。

收款单位：重庆市经贸中等专业学校

开户银行：中国建设银行重庆永川水晶城支行

银行账号：50001146200052500990

8、竞争性谈判文件递交地点：重庆市经贸中等专业学校七楼会议室。（地址：重庆市永川区红河大道189号）

### 二、联系方式

采购人：重庆市经贸中等专业学校

地址：重庆市永川区红河大道北段189号

联系人：许老师19923605008，奚老师023-49477156

## 第二篇  竞争性谈判须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购方在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、谈判资质

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称竞标人。

合格的竞标人应符合下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

### 三、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、竞争性谈判须知、谈判项目需求、商务条款、协议主要条款及合同格式和竞标文件格式要求六部分组成。

2、采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3、竞争性谈判文件的解释

竞标人如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在谈判截止时间2个工作日前向重庆市经贸中等专业学校要求澄清，重庆市经贸中等专业学校可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本谈判文件。一经进入谈判程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 四、谈判要求

1、竞标人提交的竞标文件由以下部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

（1）竞标人概况

（2）明细报价表和各明细商品的详细技术参数

（3）竞争性报价函

（4）技术应答

（5）商务条款承诺

包括交货期、质量保证期、业绩证明、售后服务条款、培训内容及优惠条件等。

（6）商务及技术差异表

（7）其它优惠承诺

（8）法定代表人身份证明

（9）法定代表人授权委托书

（10）供应商的企业法人营业执照复印件

以上条款基本格式见本文件第五篇“竞标文件格式要求”，竞标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由竞标人自定格式。

2、谈判有效期：竞标文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起30天。

3、谈判保证金：

（1）竞标人应在竞争性谈判开始时间前将壹万伍仟元（15000元）人民币的谈判保证金提交至重庆市经贸中等专业学校。

（2）发生以下情况之一者，谈判保证金不予退还。

A、竞标人在谈判结束后，签订合同前撤回其竞标文件。

B、竞标人被通知成交后，不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按成交时规定的技术条件、供货范围、服务条款和价格等签订合同）。

（3）未成交人的谈判保证金，在谈判结果通知发出后5日内无息予以退还。由竞标人持收据到采购人处办理退还保证金事宜。

（4）成交人的谈判保证金在合同履行完毕后5日内无息予以退还。

4、竞标报价

本谈判项目报价以人民币报价。竞标价应为竞标产品送达采购单位所在地并安装调试完成的完整报价，包括送货、安装、调试、培训等所有费用的价格。

5、提交竞标文件的份数和签署

（1）竞标文件正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件。

（2）竞标文件正本的每一页均应由谈判人授权代表签名。谈判货物明细表及售后服务内容表均应由法人授权代表签名并盖公章。

6、竞标文件的递交

（1）竞标文件的密封与标记

竞标文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、谈判人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

（2）竞标文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

7、竞标文件语言：简体中文

8、竞标人参与人员

各个竞标人可派1-3名代表参与谈判，至少1人应为竞标人法定代表人或具有法人授权委托书的授权代表。

9、无效谈判

竞标人发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其竞标文件将被拒绝：

（1）法定代表人或法人授权代表未参加谈判。

（2）无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的竞标。

（3）竞标文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章。

（4）竞标文件的应答不满足任何一条商务或技术要求。

（5）竞标人的最后报价超出规定的竞标限价（本次招标最高限价为28.3万元）。

（6）竞标人的资质不符合竞争性谈判文件第二篇第二条“谈判资质”要求的内容。

（7）竞标人谈判文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

### 五、谈判程序

1、采购方组织的谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。竞标人须有法人或法人授权代表参加并签到。

2、竞争性谈判以分类抽签的形式确定谈判顺序，由采购方组织的谈判小组分别与各竞标人进行谈判（包括软件演示）。

3、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

4、初始谈判后，如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。所有竞标人根据竞争性谈判文件或其补充文件在规定的时间里提出有关书面建议及作出相关的书面承诺，并报出最佳服务和最后报价。谈判小组在此基础上公平选定成交报价。

5、所有竞标人在谈判时作出的所有书面承诺须由竞标人法人授权代表签字。

6、谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的竞标人在规定的时间内书面提出最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》），并据此确定成交供应商。超出规定时间没有进行最后报价的竞标人，视为放弃最后报价，以其前一次报价为准。谈判小组可以视情况要求竞标人在规定时间进行多次报价，以竞标人最后的有效报价为准。

### 六、成交原则

1、本项目评审参照最低评标价法进行评审，评审办法如下：

谈判小组按照由低到高顺序对有效竞标人的最后报价进行排序，前三位的供应商为成交候选供应商。采购人应在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

2、评审依据：

评审的依据为竞标文件（含有效的补充文件），谈判小组判断竞标文件对竞争性谈判文件的响应仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。

3、出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织采购：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）竞标人的报价均超过了采购预算限价的，采购人不能支付的；

（3）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

### 七、成交通知

1、竞争性谈判成交结果将由重庆市经贸中等专业学校电话通知。

2、签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经谈判成交双方共同认定。

### 八、签订合同

1、成交供应商按得到通知后应在指定时间、地点与采购人签订采购合同。

2、竞争性谈判文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

## 第三篇  谈判项目需求

### 物联网实施与运维实训室建设总体描述及要求

该实训室建设项目为交钥匙工程项目，学校只提供建设实训室空房一间，学校负责将电源引到实训室的一内墙处，下面采购清单里面为物联网实施与运维实训室主要设备，所报总价里面应包括设备吊装、搬运、安装、调试、培训、供电线路、气路设施设备、实训教学所需的辅助材料、实训车间（室）文化建设（操作规程、标示牌等）、实训操作教程等所有费用，具体设备详细技术指标及要求见下表。

### 一、采购清单、数量及技术数要求

### （一）物联网实施与运维实训室建设采购需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网综合实训系统 | 1 | 套 |  |  | 2023中职物联网大赛，两年一届 |
| 2 | 器件盒 | 3 | 套 |  |  |  |
| 3 | 配件 | 3 | 套 |  |  |  |

### （二）技术需求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物联网综合实训系统 | 一、物联网网关 1.支持Ubuntu系统； 2.具备1个10/100/1000Mbps RJ45以太网端口； 3.支持2.4GHz WiFi连接； 4.具备1个HDMI； 5.支持OPENGL ES1.1/2.0/3.0,OPEN VG1.1,OPENCL,Directx11； 6.支持4K、H.265硬解码10bits色深、HDMI2.0； 7.支持1080P多格式视频解码1080P视频编码，支持H.264,VP8和MVC图像增强处理； 8.具备硬件安全系统,支持HDCP2.X，支持ATECC608A芯片硬件加密； 9.支持OpenCV机器视觉库、支持TensorFlow； 10.支持连接物联网云平台（基于SHA256、PRF、HMAC-SHA256、HKDF、ECDSA、ECDH、AES算法加密密文通信)。 二、物联网应用开发终端 1.接口要求：至少配备1路RS485信号接口，1个以太网口，1个USBOTG接口，1路USB HOST接口，2路RS232调试串口（包含调试及通讯功能）； 2.支持对网关传输数据的逻辑处理，可自动下发控制指令，支持对常用传感器节点的数据进行逻辑处理，自动生成控制指令； 3.支持多种数据采集方式，至少包含网关连接和串口直连方式； 4.多通道数据传输，至少支持wifi、串口、RJ45、蓝牙等多种数据传输方式； 5.满足工作环境要求，可在-20℃到70℃温度间工作。 三、激光对射模组 该传感器用于检测不透明物的通过或接触。 1.工作电源：直流6～36V范围内可用； 2.安装直径：10～14mm； 3.响应时间：＜3ms； 4.检测物体：任何不透明的物体； 5.输出电流：≤ 200mA； 6.壳体材料：金属外壳。 四、综合显示屏 1.点间距：≤5mm； 2.显示颜色：R； 3.分辨率：≥40000点/m2 ； 4.工作电压：4.5～5.2V； 5.综合屏分辨率：长≥120点、高≥60点； 6.最大功耗：≤100W； 7.平均功耗：≤25W； 8.操作系统：兼容WINDOWS XP或WIN 7以上系统； 9.最佳视角：≥75度±10%； 10.最佳视距：不小于范围3～15m； 11.接口通讯：DB9母头\RS485、RS485串口线（带端子）12接点； 12.数据线：DB9母头\RS485串口线、长度≥150CM； 13.电源线：AC220V 2插插头、电源线长度≥150CM； 14.工作环境：温度-10℃～+45℃，相对湿度：10%-85%。 五、高频读写器 1.温度适用范围：-20到+60℃； 2.卡触点可使用次数不低于：10万次； 3.支持卡尺寸：支持符合ISO14443TypeA/B的非接触卡； 4.可给卡提供电流：0-130mA； 5.与PC通讯类型：USB（免驱）； 6.通讯速率：T=0：9600-38400bps；T=1：9600-115200bps； 7.状态显示：LED指示灯，指示电源或通讯状态； 8.操作系统：Windows 98、Windows 7、Windows 10、Me、2K、XP、2003及Unix和Linux。 六、热敏打印机 1.打印方法：热敏点行打印； 2.打印字库：至少支持12x24、24x24两种字库； 3.有效打印宽度：57.5mm±0.5； 4.打印速度：不低于80mm/秒； 5.打印纸类型：热敏纸，外径最大60mm内径最小30mm； 6.字符打印控制：支持ANK字符集，图标一,二级汉字库； 7.打印头寿命：脉冲次数≥9,000,000次； 8.钱箱接口：DC12V IA 4芯RJJ11插座； 9.电源要求：DC 9V 3A。 七、UHF桌面发卡器 1.供电：USB供电； 2.功率：≤2.5瓦； 3.工作频率：920～925MHz，跳频250KHz； 4.发射功率：≥12dbm； 5.支持协议：EPC GEN2/ ISO 18000-6C； 6.识别距离：范围不小于1cm～25cm； 7.写数据距离：范围不小于1cm～3cm； 8.接口模式：USB； 9.工作寿命：≥5年。 八、串口服务器 1.支持多个串口服务器级联； 2.RS-232接口不少于4个，RS-485接口不少于2个； 3.支持串口保护：所有信号15KVESD保护； 4.支持协议：ICMP，IP，TCP，UDP，DNS，DHCP，Telnet，HTTP； 5.可以通过Web网络浏览器、Telnet、Console控制台进行配置； 6.电源输入：12V DC。 九、温湿度传感器 1.供电：24V DC； 2.准确度：温度：≤0.5度，湿度：≤±3%RH； 3.量程：温度量程：-10～60度，湿度量程：0～100%RH。 十、二氧化碳变送器（485型） 1.平均电流：峰值≤200mA；平均85 mA； 2.预热时间：≤3min； 3.响应时间：≤90s； 4.精度：±3%F•S（25℃）； 5.供电电压：DC 7～24V； 6.工作温度：0℃～50℃； 7.工作湿度：0～95%RH； 8.温度漂移：0.2％F•S/℃； 9.稳定性：≤2%F•S； 10.重复性：≤1%F•S。 十一、光照度传感器 1.供电电压：DC 24V； 2.输出形式：4mA～20mA，三线制； 3.准确度：≤±5% F.S； 4.重复测试：±4% F.S； 5.温度特性：±0.3% F.S/℃； 6.使用环境：0℃～50℃、5%RH～95%RH（非结露）； 7.存储环境：0℃～50℃、5%RH～95%RH（非结露）。 十二、ZIGBEE智能节点盒 1.长•宽•高不大于：115*90*26（mm）； 2.电池容量不低于：1000mAh； 3.输入电压：DC 5V； 4.温度范围：-10℃～55℃； 5.无线频率：2.4GHz； 6.传输距离：≥20m； 7.发射电流：34mA（最大）； 8.接收电流：25mA（最大）； 9.接收灵敏度：≥-96dBm。 十三、ZigBee协调器（ZigBee3.0） 1.采用32 Bit RISC-V 处理器，最高主频48MHz； 2.支持1MBytes 片上可编程Flash； 3.内置硬件AES加密单元； 4.发射功率不小于8dBm，接收灵敏度不小于-90dBm； 5.带有 FEM，支持 ≥20dBm 输出； 6.支持低功耗蓝牙5.0； 7.支持ZigBee3.0通信协议。 十四、温湿度光照传感器模块 1.工作电压：DC 3.3V； 2.电容式传感器测量相对湿度，带隙传感器测量温度； 3.默认测量分辨率为温度14位、湿度12位，可通过给状态寄存器发送命令将其降低为温度12位、湿度8位； 4.湿度测量范围：0～100% RH，温度测量范围：-40～+123.8℃； 5.湿度测量精度：±3.0%RH，温度测量精度：±0.4℃； 6.全量程标定； 7.两线串行通信接口； 8.暗电流：≤0.2μA； 9.亮电流：≤40μA(Vdd=5V,10Lux,Rss=1kΩ)； 10.感光光谱：880～1050nm； 11.最大功耗:50mW，正向电流≤30μA。 十五、人体感应传感器模块 1.工作电压：支持宽电压直流供电，范围不小于DC 10V～20V； 2.静态功耗：≤65 微安； 3.电平输出：高 3.3V，低 0V； 4.延迟时间：可调（0.3 秒~10 分钟）； 5 封锁时间：不高于0.2 秒； 6.感应范围：小于 120 度锥角，7 米以内； 7.工作温度：-15℃~70℃。 十六、火焰传感器模块 火焰传感器能够探测火焰发出的波段范围分别为700—1100 nm的短波近红外线(SW-NIR)。 1.波段范围：700—1100 nm； 2.探测距离：≥1.5m； 3.供电电压 3V-5.5V。 十七、开关量烟感探测器 1.报警声音：≥85dB； 2.供电电源：DC9V～DC28V； 3.电流：静态电流≤200uA； 4.报警电流：≤50mA。 十八、风扇 1.工作电压：DC24V； 2.工作电流(A)：0.09-0.25； 3.转速(RPM)：3000-4000； 4.风量（CFM）：24.42-34.18； 5.导线：UL认证线材；红色导线正极(+)；黑色导线负极(-)； 6.允许的环境温度范围：-10℃～+70℃。 十九、IoT网络数据采集器 支持连接Ethernet网络和wifi网络使用，可采集≥3路模拟电流量输入信号，并有≥7路DI和≥8路DO用于采集或输出数字信号。 1.CPU: 处理器内核性能不低于32位； 2.无线功能: 配有ESP8266 WIFI模组； 3.接口: 1、RS485 ，1个； 2、以太网10/100Mbps，RJ45 1个； 3、电源接口，5-40V DC 1个； 4、DI接口（最高24V） 8个； 5、DO接口（最高24V） 8个； 6、24bit ADC接口3组电流型（最大20mA）或者6个电压型（最高2.5V）； 7、LED,2个； 8、WIFI天线SMA接口1个； 9、恢复设置按键 1个。 二十、四输入模拟量通讯模块 1.端口数量：不少于4个； 2.端口类型：模拟输入； 3.端口电流：4-20毫安。 二十一、风速传感器 1.使用场景：室外且要求具有防水性能； 2.精度（电流输出型）：1M/S(0.2M/S启动)； 3.量程：0-30m/s； 4.供电电压：12-24VDC； 5.输出信号：4-20MA。 二十二、空气质量传感器模块 1.空气质量传感器可测量范围：1-30ppm； 2.灵敏度：0.15～0.5（10ppmH2 阻值/空气中阻值）； 3.空气质量传感器输出信号：可变电阻值； 4.环境温度：-10～50℃； 5.金属网。 二十三、可燃气体传感器模块 1.工作电压：DC 24V； 2.测量范围：500-10,000ppm； 3.灵敏度（电阻比）：0.55-0.65； 4.加热器电压：5V±0.2V（AC/DC）； 5.封装：塑料、SUS 双重金属。 二十四、微波感应开关 1.工作电压：DC 24V； 2.感应方式：主动式； 3.工作温度：-20℃—+55℃； 4.静态功耗：≤0.5瓦； 5.输出方式：继电器。 二十五、无线路由器 1.网络标准：IEEE802.11a，IEEE802.11b，IEEE802.11g； 2.线速率：2.4GHz频段：300Mbps；5GHz频段：867Mbps； 3.接口数量：不少于3个10/100M自适应LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）；1个10/100M自适应WAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）。 二十六、实训配件包 1.物联网工具包 包含一字螺丝刀、十字螺丝刀、剥线钳、电工钳。 2.耗材包 包含电线、网线、螺丝、螺母、扎线带、电工胶布。 二十七、NB-IOT模块 1.内置不低于Cortex-M3(32位），主频支持 32 kHz 到 32MHz，64K FLASH,16K RAM,4K EEPROM,支持ADC（12位）24个通道； 2.支持频段B8(900MHz),B5(850MHz)； 3.支持AT指令：3GPP TR 45.820和其它AT扩展指令； 4.下载方式支持UART； 5.支持OLED液晶：分辨率≥128x64； 6.支持SWD调试接口； 7.支持传感器扩展接口。 二十八、LORA模块 1.模块工作电压：3.3V，5V； 2.无线工作频段：401-510MHz； 3.无线发射功率：Max. 19±1 dBm，接收灵敏度：-136±1dBm (@250bps)； 4.采用LoRa 调制方式，同时兼容并支持FSK, GFSK,OOK 传统调制方式； 5.支持硬件跳频（FHSS）； 6.与MCU的通讯接口须为SPI； 7.板载性能不低于M3核微处理器，主频最高32MHz，1.25DMIPS/MHz，64Kbytes Flash，32Kbytes RAM，4Kbytes Data EEPROM，SWD调试接口，UART程序下载； 8.须支持SPI/I2C接口的OLED屏； 9.须带扩展接口，可以连接各种实验箱传感器小模块； 10.支持全速USB 2.0接口。 二十九、多功能底座 1.支持USB供电，采用USB-B型母口； 2.★须内置不低于1000mAh可充电锂电池，其接入状态可通过滑动开关切换，并带有充电管理功能，电池充电状态通过指示灯提示；(须提供实物图片并标注，并加盖投标人或设备制造商公章) 3.★具备至少一个RS-485接口，可将NB-IOT、LoRa的实验模块连接到其它带有RS-485通信接口的设备；(须提供实物图片并标注，并加盖投标人或设备制造商公章) 4.内置UART-USB2.0转换电路，实现实验模块与PC机的数据通信。 三十、可定义传感器（支持LoRa通讯） 1.支持通过服务下发的方式，对传感器类型、连接方式、传输协议和生成数据进行自定义； 2.自定义传感器模拟出的传感器数据并通过网关传输到云平台； 3.工作电压：DC 12V； 4.通讯协议：支持WiFi、LoRa、RS-485通讯； （1）LoRa技术参数： 1)工作频段：401-510MHz(禁用频点416MHz、448MHz、450MHz、480MHz、485MHz)； 2)无线发射功率：Max. 19±1 dBm，接收灵敏度：-136±1dBm (@250bps)； 3)通信距离：≥5km； 4)通信速率：OOK调制时1.2~32.738kbps，LoRa调制时0.2~37.5kbps； 5)采用LoRa 调制方式，兼容并支持传统调制方式，支持硬件跳频（FHSS）； （2）WiFi技术参数： 1)兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈； 2)WiFi@2.4GHz，支持WPA/WPA2安全模式； 3)支持TCP、UDP、HTTP、FTP； 4)支持Station/SoftAP/SoftAP+Station无线网络模式； 5.输出： 1)具备1路12-bit电流源输出，输出电流范围可编程设置为4-20 mA、0-20 mA或者0-24 mA，输出温漂±3ppm/℃； 2)具备1路12-bit DAC输出，采样率最高3.2Msps，输出电压不大于3.3V； 3)具备1路脉冲输出（3.3V逻辑电平，非隔离）。 6.外型尺寸（长×宽×高）不超过：90×70×60MM （含天线）。 三十一、可定义传感器（支持模拟输出） 1.支持通过服务下发的方式，对传感器类型、连接方式、传输协议和生成数据进行自定义； 2.★可定义传感器可模拟出多种传感器数据并输出模拟信号； 3.工作电压：DC 12V； 4.通讯协议：支持WiFi、RS-485通讯； （1）WiFi技术参数： 1)兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈； 2)WiFi@2.4GHz，支持WPA/WPA2安全模式； 3)支持TCP、UDP、HTTP、FTP； 4)支持Station/SoftAP/SoftAP+Station无线网络模式； 5.输出： 1)具备1路12-bit电流源输出，输出电流范围可编程设置为4-20 mA、0-20 mA或者0-24 mA，输出温漂±3ppm/℃； 2)具备1路12-bit DAC输出，采样率最高3.2Msps，输出电压不大于3.3V； 3)具备1路脉冲输出（3.3V逻辑电平，非隔离）。 6.外型尺寸（长×宽×高）不超过：90×70×60MM （含天线）。 三十二、LoRa网关 1.工作电压：DC 5V； 2.通讯协议：支持LoRa、WiFi、以太网通讯； （1）WiFi技术参数： 1)兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈； 2)WiFi@2.4GHz，支持WPA/WPA2安全模式； 3)支持TCP、UDP、HTTP、FTP； 4)支持Station/SoftAP/SoftAP+Station无线网络模式； （2）LoRa技术参数： 1)工作频段：410-441MHz（出厂默认为433MHz）； 2)支持多种调制模式，LoRa/FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK； 3)无线发射功率：约30dBm（最大功率约1W），接收灵敏度：约-148dBm； 4)通信距离：可达10km（测试环境下）； 5)空中速率：LoRa模式下0.018k-37.5kbps（出厂默认为0.3kbps），FSK模式下支持高达300kbps； （3）以太网技术参数： 1)集成硬件TCP/IP协议栈，支持TCP、IPv4、ARP、ICMP、IGMP以及PPPoE协议； 2)内嵌10/100Mbps以太网数据链路层和物理层； 3)支持自动协商（全双工/半双工模式）； 4)支持8个独立的端口（Socket）同时连接。 三十三、UHF射频读写器 1.充分支持符合 ISO18000-6B标准的电子标签； 2.工作频率 902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整)； 3.以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作； 4.输出功率≥26db； 5.读取距离1~3米； 6.低功耗设计，适配器电源低电压供电； 7.支持 RS232用户接口。 三十四、二维码扫描枪 1.图像传感器：≥640×480 CMOS； 2.识读精度：≥3mil； 3.典型识读景深： EAN-13 40mm-355mm (13mil) Code 39 28mm-155mm (5mil) PDF 417 28mm-95mm (6.67mil) Data Matrix 25mm-95mm (10mil) QR 25mm-150mm (15mil) 4.条码灵敏度： 倾斜 ±60°@ 0°Roll and 0° Skew 旋转 360° @ 0°Pitch and 0°Skew 偏转 ±55°@ 0°Roll and 0° Pitch 5.最低对比度：30%； 6.数据接口：USB。 三十五、低频读写器 1.工作指示灯：LED指示灯，刷卡时指示灯闪亮一下； 2.工作提示音：刷卡时蜂鸣器响一声； 3.感应距离：1cm-15cm； 4.输出数据：为十位十进制数字，如果需要其他格式可以定制； 5.波特率：57600 bps； 6.功耗：≤0.2W。 三十六、RGB调光控制器 1.工作电压：DC 7～30V； 2.输出电流：单路最大5A，总和不小于10A； 3.输出功率：不小于100W； 4.静态功率：12V 8mA约0.01W； 5.数据接口：RS485； 6.输出频率：0.01Hz-10KHz可调，默认1K； 7.PWM占空比：0-255/0-10000； 8.电源指示：1路红色LED指示（通电时常亮）； 9.温度范围：范围不小于-30℃～75℃； 10.默认通讯格式：9600,n,8,1 可配置其它通讯格式； 11.波特率：支持2400,4800,9600,19200,38400,115200波特率。 三十七、RGB灯条 1.工作电压：DC 24V； 2.工作电流：≤240mA； 3.LED视角：≥100°； 4.颜色：支持红绿蓝3种颜色。 三十八、USB HUB 1.输出接口不少于4个USB3.0； 2.输入接口制式采用Micro USB3.0； 3.采用Micro USB供电方式。 三十九、网络摄像机 1.传感器类型：≥1/3.2英寸CMOS； 2.最小照度：0. 1Lux@F2.2(彩色模式)， 0.1Lux@F2.1(黑白模式)， 0Lux（红外灯开启）； 3.快门：1/25秒至1/100,000秒； 4.日夜转换模式：ICR红外滤片式； 5.数字降噪：3D降噪； 6.编码码率：支持64Kbps～2Mbps可调； 7.图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度等可调； 8.支持感兴趣区域（ROI）； 9.Wi-Fi理论速率：2.4GHz ≥100Mbps； 10.网口：100M； 11.至少支持协议：TCP/IP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，RTSP，RTCP，NTP，UPnP，802.11n，802.11g； 12.工作温度和湿度：工作温度:-10℃～40℃， 湿度≤95%(无凝结)； 13.电源：直流DC供电； 14.功耗：≤5.4W。 四十、光照噪声变送器 1.直流供电：5～30V DC； 2.最大功耗：≤1W； 3.输出信号：支持4～20mA、RS485信号输出； 4.响应时间：≤2S； 5.测量范围：噪声 20dB～120dB，光照 0～65535Lux（4～20mA）、0-10万Lux（RS485）； 6.分辨率：噪声 1dB，测量误差 ±5%，光照 1lux，测量误差 ±10%； 7.工作温度：-20℃～+60℃； 8.工作湿度：5%RH～95%RH。 四十一、三色报警灯 1.工作电源：24VDC； 2.红、绿、黄三色LED灯； 3.最大电流：0.1A、2.4W； 4.抗振动：10-2000Hz，1mm，15g； 5.防护等级：不低于IP65； 6.安装类别：不低于Ⅲ类； 7.环境温度：（-25∽55）℃； 8.空气相对湿度：≤98%。 四十二、直流电动推杆 1.工作电源：DC 24V； 2.工作行程：≥200MM； 3.工作速度：≥20MM/S； 4.最大推力：500N； 5.工作频率：≥20%。 四十三、超声波传感器（485型） 1.工作电压：DC 5V～24V； 2.平均工作电流：≤15mA； 3.峰峰值电流：≤75mA； 4.盲区距离：≤5cm； 5.平面物体量程：不小于范围5～400cm； 6.工作周期：受控； 7.输出方式：RS485； 8.常温测量精度：±(1+S*0.3%)cm； 9.参考角度：≈60°。 四十四、行程开关 1.直动式自复位； 2.电流：5A； 3.电压：AC380V、DC220V。 四十五、接近开关 1.外形直径不小于：12mm； 2.检测距离：≤3mm； 3.输出电流：≥200mA； 4.电感式； 5.工作电压：6～36V； 6.圆柱形。 四十六、限位开关 1.电流：3A； 2.电压：AC380V、DC220V； 3.动作力：2-3.8N； 4.复动力：1N； 5.重复精度误差：±0.05mm； 6.防护等级：不低于IP62。 四十七、二输入模拟量通讯模块 1.端口数量不少于：2个； 2.端口类型：模拟输入； 3.端口电流：4-20毫安。 四十八、交换机 1.接口数量：≥8个 10/100M Auto MDI-MDIX RJ45接口； 2.通信标准：至少支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x协议； 3.数据速率：至少支持10/100M； 4.包转发率：10Mbps：≥14880pps；100Mbps：≥148800pps。 四十九、北斗定位模块 1.支持北斗定位系统； 2.至少具备1个RS-485串口，支持全双工和半双工串口通讯； 3.串口参数支持通过串口命令配置； 4.支持天线检测及天线短路保护功能； 5.工作电源：5～28V DC。 五十、双联继电器 1.支持双通道继电器驱动和输出控制； 2.每路继电器模块可独立输出控制； 3.继电器模块线圈的驱动电压DC 5V； 4.输入兼容TTL、CMOS类型的逻辑电平； 5.驱动芯片的输出端带有钳位二极管。 五十一、百叶箱传感器 1.采用标准 MODBUS-RTU 通信协议； 2.工作电压：DC 10～30V； 3.温度量程：-40℃～+120℃，精度±0.5℃； 4.湿度量程：0%RH～100%RH，精度±3%RH（60%，25°）； 5.响应时间：≤1s； 6.输出信号：RS485输出。 五十二、485型电机调速器 1.工作电压：DC 8V～24V； 2.支持电源防接反保护； 3.支持过压保护； 4.支持过流保护； 5.最大工作电流：每路不小于3A； 6.支持两路电机接口； 7.调速范围0%～100%； 8.支持电机过流检测； 9.控制方式：支持modbus RTU协议； 10.控制参数：方向、速度、停止、刹车； 11.PWM频率：1K～10K可设置（默认10K）。 五十三、行程开关（单轮式） 该行程开关用于检测物体行程，实现自动化控制或位移限制，提供信号输出线。 1.额定工作电压(Ue)：支持380V(AC),220V(DC)； 2.额定工作电流 (Ie)：≥0.30A(380V AC),≥0.12A(220V DC)； 3.约定发热电流 (Ith)：≤5A； 4.额定冲击耐受电压 (Uimp)：≥6000V； 5.额定操作频率：≥1200次/h； 6.通电持续频率：≥40%。 五十四、多合一传感器 该传感器包含不少于下述3种数据采集功能。 1.人体红外传感器 直流供电：12～30V DC； 输出信号：RS485； 响应时间：≤2S； 测量范围：感应距离不小于5米（感应角度范围内）； 工作温度：-15～+70 ℃； 2.PM2.5传感器 直流供电：12～30V DC； 输出信号：RS485； 响应时间：≤2S； 检测精度：0～100 μg/m³：±15μg/m³；101～1000 μg/m³：±15%读数； 工作温度：－10～60℃； 3.温湿度传感器 直流供电：12～30V DC； 输出信号：RS485； 湿度测量范围：0～100 %RH； 温度测量范围：-40～+125 ℃； 湿度测量精度：±2.0%RH； 温度测量精度：±0.2℃（0～90 ℃时的典型值）； 湿度漂移：≤0.25%RH； 温度漂移：≤0.03℃； 湿度响应时间：≥8s； 温度响应时间：≤2s。 五十五、4G通讯终端 1.CPU：主频≥560MHz； 2.无线功能：带有WLAN接口，符合IEEE 802.11n（2*2）协议并向下兼容802.11b、802.11g协议以及带有LTE 4G模组； 3.接口： （1）RS485 ，1个； （2）具备符合IEEE802.3标准的以太网10/100Mbps，RJ45 WAN口1个；以太网10/100Mbps，RJ45 LAN口1个； （3）12V DC直流供电； （4）DI接口（最高24V）不少于2个； （5）DO接口（最高24V）不少于2个； （6）不少于两组10bit ADC接口电流型（最大20mA）； （7）支持一键恢复出厂设置； （8）支持4G SIM卡槽。 五十六、ZigBee智能节点盒（I/O） 1.主芯片：采用片上系统SOC，Flash≥256K，有USB控制器； 2.串行通信：波特率115200 baud，8个数据位，无校验位，1个停止位； 3.无线频率：2.4GHz； 4.无线协议：ZigBee2007/PRO； 5.传输距离：无遮挡情况下不低于8米； 6.接收灵敏度：-96dBm。 五十七、UWB定位解算终端 1.CPU：核心数不少于双核，主频≥880MHz； 2.无线功能：需带有WLAN接口，符合IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax协议，在2.4 GHz频带支持 20/40MHz 频宽和5G的20/40/80MHZ 的带宽，支持 2.4g/ 5.8 GHz 频段，数据速率高达 573+1201Mbps，支持 STA/AP 两种工作模式内置 TCP/IP 协议栈； 3.接口： （1）支持RS485接口； （2）支持以太网10/100/1000Mbps，RJ45以太网口WAN 口，支持以太网10/100/1000Mbps，RJ45以太网口LAN 口； （3）配置TF卡槽； （4）支持一键恢复出厂设置； （5）支持双层LED。 五十八、UWB TAG 1.CPU：性能不低于M3主控芯片； 2.无线功能：带有超宽带（UWB） 收发器模组，可以用于双向测距或 TDOA 定位系统中，定位精度≥10厘米，并支持≥6.8 Mbps的数据速率，符合 IEEE 802.15.4-4011 UWB 标准，支持3.5GHz至6.5 GHz的4个信道，数据速率110kbps，850kbps，6.8Mbps； 3.接口、功能： （1）支持Mini USB接口（支持DC 5V输入，SWD调试）； （2）带有≥1000mAh锂电池（支持USB口充电）； （3）带有低功耗睡眠模式，并支持唤醒； （4）带有蜂鸣器； （5）带有LED指示灯； （6）UWB Tag支持与特定定位模块分组绑定功能； （7）UWB Tag带硬件开关，支持关闭电源节电。 五十九、UWB高精度定位模块 1.CPU：性能不低于M3主控芯片； 2.无线功能：带有超宽带（UWB） 收发器模组，可以用于双向测距或 TDOA定位系统中，定位精度可达到 10 厘米，并支持高达 6.8 Mbps 的数据速率，符合 IEEE 802.15.4-4011 UWB 标准，支持 3.5 GHz 至 6.5 GHz 的 4 个信道，数据速率 110 kbps， 850 kbps， 6.8 Mbps； 3.接口： （1）RS485 接口，1个； （2）支持Mini USB接口（支持DC 5V输入，USB）； （3）带有信号扩展插座； （4）支持串口TTL插座； （5）支持JTAG调试接口。 六十、串口终端 1.工作电压：DC 5～36V； 2.网口规格：RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应； 3.串口波特率：600～230.4K（bps）； 4.网络协议：至少支持IP、TCP、UDP、DHCP、DNS、HTTP、Web socket网络协议； 5.IP获取方式：支持静态IP、DHCP方式； 6.用户配置：软件配置，网页配置，AT指令配置； 7.透传方式：TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client； 8.工作温度：-40℃～85℃； 9.工作湿度：5%RH～95%RH(无凝露)。 六十一、联动控制器 至少支持4路隔离开关量输入和4路继电器输出，通信接口需采用工业领域使用最为广泛的RS485总线进行通讯与控制。 1.工作电压：DC 7～30V； 2.触点容量：10A/30VDC，10A/250VAC； 3.耐久性：≥10万次； 4.数据接口：RS485； 5.电源指示：1路LED指示； 6.输出指示：4路LED指示； 7.温度范围：－40℃～85℃。 六十二、水浸传感器 1.供电：DC 10～30V； 2.输出信号：继电器输出：常开触点； RS485输出：ModBus-RTU协议； 3.工作温度：-20℃～+60℃； 4.工作湿度：0%RH～80%RH。 六十三、安全光幕传感器 1.光轴间距：不小于30mm； 2.工作电压：DC 12～24V； 3.保护高度：不小于150mm； 4.发射距离：不小于范围0.5～2.5m； 5.输出信号：继电器。 六十四、火焰探测器 该传感器通过探测物质燃烧所产生的紫外线来探测火灾。 1.工作电压：额定工作电压：DC 24V，工作电压范围：DC 12V～30V； 2.工作电流：监视电流：≤10mA，报警电流：≤30mA； 3.输出容量：无源常开或常闭（可通过探测器内部PCB上JP1选定为常开-NO或常闭-NC）两种可选输出，触点容量1A，DC 24V； 4.输出控制方式：通过探测器内部PCB板上跳线器（JP2）可设置为自锁(LOCK)和非自锁(UNLOCK)； 5.指示灯：正常时，大约每隔5S闪亮一次，表示监测状态；报警时常亮； 6.光谱响应范围：不小于范围180nm～290nm。 六十五、电动锁头 提供自动化门禁、门锁等功能，支持自动上锁，允许持续通电。广泛用于各类抽屉、储物柜、展柜、自动贩卖机、自动化设备等。 1.供电：DC 12V； 2.工作方式：通电解锁，断电弹出； 3.通电时间：无限制； 4.锁舌行程：≥7mm； 5.锁舌直径：≤8mm； 6.锁舌吸力：≤1N（0.1KG）。 六十六、频闪指示灯（红） 该指示灯用于提供红色灯光的频闪警示功能。 1.工作电压：DC 12V； 2.规格：红色频闪； 3.闪光：90-130次/min； 4.环境温度：-25℃～+55℃； 5.工作湿度：10%RH～95%RH (不凝结)； 6.固定方式：采用螺丝安装。 六十七、USB转串口线 通用USB/RS232转换器，无需外加电源，兼容USB、RS232标准。 1.接口形式：USB端A类接口公头，DB9公头； 2.接口保护：支持±15KVESD防静电保护。 六十八、RS-232转RS-485的无源转换器 1.接口特性：接口兼容EIA/TIA的RS-232C、RS485标准； 2.电气接口：RS-232端DB9孔型连接器，RS-485端DB9针型连接器，配接线柱； 3.工作方式：异步半双工差分传输； 4.传输介质：双绞线或屏蔽线； 5.传输速率：300bps～115.2Kbps； 6.使用环境：-25℃到70℃，相对湿度为5%RH到95%RH。 六十九、频闪指示灯（黄） 该指示灯用于提供黄色灯光的频闪警示功能。 1.工作电压：DC 12V； 2.规格：黄色频闪； 3.闪光：90-130次/min； 4.环境温度：-25℃～+55℃； 5.工作湿度：10%RH～95%RH (不凝结)； 6.固定方式：采用螺丝安装。 七十、常亮指示灯（白） 该指示灯用于提供白色灯光的常亮提示功能。 1.工作电压：DC 12V； 2.规格：白色常亮； 3.环境温度：-25～+55℃； 4.工作湿度：10%RH～95%RH (不凝结)； 5.固定方式：采用螺丝安装。 七十一、常亮指示灯（绿） 该指示灯用于提供绿色灯光的常亮提示功能。 1.工作电压：DC 12V； 2.规格：绿色常亮； 3.环境温度：-25℃～+55℃；· 4.工作湿度：10%RH～95%RH (不凝结)； 5.固定方式：采用螺丝安装。 七十二、转动指示灯（红） 该指示灯用于提供红色灯光的模拟转动提示功能。 1.工作电压：DC 12V； 2.规格：红色旋转； 3.环境温度：-25℃～+55℃； 4.工作湿度：10%RH～95%RH (不凝结)； 5.固定方式：采用螺丝安装。 七十三、时间继电器 该时间继电器可以结合使用环境提供定点装置的延时启动、循环启动、自动化控制等功能，并支持复位、暂停功能。 1.量程范围：0.1s～99h； 2.额定频率：50/60Hz； 3.延时精度：≤0.3%±0.05s； 4.海拔高度：≤2000m。 七十四、延时继电器 该延时继电器用于提供电路延时接通等自动化控制功能。 1.工作方式：通电延时； 2.延时范围：范围不小于5s～60s/10min/60min/6h； 3.复位时间：≤1s。 七十五、防盗报警控制器 1.支持本地8路报警输入，最大可扩展到72路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能； 2.支持本地4路报警输出，最大可扩展到84路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动； 3.支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型； 4.支持报警输入输出接口电路保护功能； 5.支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等； 6.支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入； 7.支持火警、医疗、胁迫等紧急报警； 8.支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）； 9.支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询； 10.支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式； 11.支持多个接警中心和报警数据上传策略； 12.支持海量日志查询功能； 13.支持远程升级； 14.支持多种设备恢复方式； 15.支持双网口，2个有线中心。 七十六、报警键盘 1.配套报警主机使用，拥有防区状态、故障、布撤防、网络、通讯等5种指示灯； 2.支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数等查询操作； 3.支持本地、遥控器等布撤防方式； 4.支持对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能。 七十七、紧急按钮 1.支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警； 2.支持凸出墙体表面安装，螺丝固定； 3.支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作； 4.设备无需供电； 5.自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位。 七十八、室内智能三鉴入侵探测器 1.LED ON/OFF可选，脉冲计数可选； 2.报警触发方式AND/OR可选； 3.报警输出NC/NO可选； 4.有效防宠物≤25kg。 七十九、声光警号 1.支持声音、灯光一体式联动报警； 2.支持高频次闪灯； 3.支持电压9～15V DC，电流≤300mA的环境下工作； 4.ABS外壳，具有一定阻燃性能。 八十、物联网实训工位 1.符合人体工程学设计，便于学生对于设备的安装配置等实训操作； 2.配备网孔操作面板，用于部署各类物联网设备，搭建各种物联网应用场景； 3.配备强弱电供电系统，至少配备强电供电插座，直流弱电（常用的5V、12V、24V）供电接口，满足工位上各类物联网设备的供电需要； 4.直流弱电供电系统具备短路保护系统，同一强度电压下直流弱电短路，该组电压直流弱电系统自动断电，排除短路后自动恢复供电，断电期间不影响其他组不同电压的直流弱电系统使用； 5.面板支持走线槽安装，方便学生实训布线； 6.配备安全配电箱，带有空气开关及漏电保护系统，一路电源输入、一路开关总控，确保系统使用安全可靠； 7.物联网实训工位可通过转换摆放形态来满足至少两组学生同时进行两项物联网实训操作； 8.工位外观尺寸（长*宽*高）不大于：1200mm*1200mm*2200mm；最大占地面积（长*宽）不大于：2200mm*2200mm；网孔面板尺寸（长*宽）不小于：580mm*1000mm。 八十一、物联网中心网关软件 1.南向支持对接各种支持Modbus总线协议的物联网设备，实现数据采集、设备控制及管理； 2.南向支持对接各种支持CANbus总线协议的物联网设备，实现接收设备自主上报数据并进行管理； 3.南向支持对接ZigBee、WiFi、LoRa等无线协议，实现各种协议接入的物联网设备的数据采集、设备控制及管理； 4.南向支持通过以太网连接串口服务器，采集和控制串口服务器下挂的串口设备； 5.北向连接物联网云平台及物联网应用，实现数据的北向通信以及指令接收。 八十二、AIoT平台 1.仿真实训系统至少支持以浏览器登录方式和加密工具对PC的认证授权方式进行实训操作； 2.仿真实训系统须具备存档（导出）与读档（导入）功能，支持随时保存、读取，根据保存进度，随时继续实训或重新实训； 3.实训结果文件存储，至少支持加密工具认证存储和导出存储两种方式； 4.仿真工作台须支持图形化形式存放和布局虚拟套件；支持添加连线图，方便教学； 5.仿真实训系统操作软件需具备检测功能，可以关闭开启实时验证连线错误； 6.消息面板可查看设备通信消息； 7.仿真硬件具有模拟数据源产生模拟数据，可通过定值或随机值两种方式产生模拟数据； 8.仿真的套件部品至少包含：有线传感器、无线传感器、执行器、网关、I/O模块、RFID、终端、负载、电源、其它外设等。具体清单如下： （1）有线传感器： 至少包含空气质量传感器、大气压力传感器、二氧化碳传感器、温湿度传感器、光照度传感器、氧气传感器、PM2.5传感器、土壤水分传感器、液位传感器、水温传感器、风向传感器、风速传感器、人体传感器、火焰传感器、红外对射传感器、微波传感器、烟雾传感器、二氧化碳传感器（485）、温湿度传感器（485）、光照度传感器（485）等； （2）无线传感器： 至少包含空气质量传感器、火焰传感器、人体传感器、可燃气体传感器、温湿度传感器、光照传感器等； （3）继电器： 至少包含继电器、双联继电器、单联继电器等； （4）网关： 至少包含新网关、路由器、串口服务器等； （5）I/O模块： 至少包含模拟量采集器（4017）、数字量采集器（4150）、zigbee协调器、zigbee四输入模拟量模块等； （6）RFID： 至少包含低频读卡器、低频卡，高频读卡器、高频卡，NL超高频一体机、超高频卡、桌面超高频读写器等； （7）负载： 至少包含警示灯、雾化器、通用负载、风扇、灯泡、水泵等； （8）电源： 至少包含5V、12V、24V、通用等电源； （9）其它外设： 至少包含电压电流变送器、摄像头、LED屏、485转232转换器、USB转232转换器等。 9.仿真实训系统操作软件需具备检测功能，通过拖拉图形改变布局，通过接线、配置仿真部件参数等后由自动检测和手动检测两种模式检测操作连接状态并显示实训结果； 10.虚拟机服务支持为每位用户提供至少一台独立的虚拟机； 11.用户可在AIOT平台上通过SSH终端接入虚拟机，完成物联网中间件配置部署、docker微服务配置部署等工作； 12.应用平台支持使用HTTP、MQTT、COAP协议采集设备数据； 13.应用平台支持根据采集的设备数据和状态信息创建告警事件，告警事件具备生命周期，可以对告警进行清除和确认操作，告警事件至少支持5个不同等级； 14.应用平台支持在内置的非关系型数据库中存储时序数据； 15.应用平台支持查询最新的时序数据值和查询特定时间段内的所有数据； 16.应用平台支持通过API和WebSocket查询或订阅数据更新； 17.应用平台能够监视设备连接状态并触发推送到规则引擎的设备连接事件； 18.应用平台支持服务端应用程序向设备发送远程RPC调用； 19.应用平台具备规则引擎，能够接收来自设备、设备生命周期事件、API事件、RPC请求等传入的数据，并创建规则节点和规则链对接收的数据进行过滤、转换和执行； 20.应用平台支持通过添加数字量和模拟量仪表、地图组件、设备控件、图表、数据卡片等部件，创建自定义数据看板，完成数据可视化展示； 21.应用平台支持日志功能，记录用户对设备、规则引擎、数据看板的相关操作； 22.应用平台支持MQTT证书认证、设备身份认证、访问令牌认证等信息安全相关的认证方式； 23.平台支持ChipStack, HomeAssistant, EdgeX, NodeRed, Grafana, InfluxDB等常见物联网平台组件的部署。 八十三、检测仪器：数字频谱分析仪， 1、频率范围：9KHz～30GHz； 2、分析扫宽范围：0Hz、100Hz～30GHz； 3、分析带宽：10Hz～1MHz 4、步进为1-3-10； 5、招标现场提供样品演示(主要演示内容为频率范围：9KHz～30GHz)。投标文件里提供生产厂家确认的的技术参数并加盖生产厂家公章。 八十四、实训资源 1.须提供至少5个实训案例，实训案例至少包含智慧园区、智慧仓储、智慧运输、智能口罩检测、智慧温室等应用项目； 2.须提供实训案例配套实训指导手册资料。 八十五、整体要求： 满足2023年全国职业院校技能竞赛物联网应用与服务赛项的规程和各项指标要求，能满足相应的训练和参赛要求。 |
| 2 | 器件盒 | 材质：PVC 其它要求：，根据传感器尺寸开模，至少可以储存20个传感器。 |
| 3 | 配件 | 1、智能节点盒2个; 2、ADAM-4150 1个; 3、24V信号灯 1个. 4、跟学校现有设备配套。 5、耗材：导线、端子等满足学生一学期训练要求。 |

- 二、报价要求

1、该实训室建设为交钥匙工程。报价包含运输费、装卸费、清洁费、安全保险费、人工劳务费、培训费、税费、安装等费用及各种应纳的税费。

2、该项目最高限价为28.3万元，项目报价不得超过总的最高限价。

- 三、现场踏勘

不组织踏勘现场。

- 四、验收办法

1、采购人将根据中标方提供的合格样品组织验收小组进行验收。

2、按照国家及行业相关标准由需方在进行验收（按合同有关条款执行），如验收时达不到规定要求，对采购人工作造成影响的，成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

## 第四篇   商务要求

### 一、交货时间：

合同签订后10个日历日内一次性交货并通过验收。

### 二、交货地点：

重庆市经贸中等专业学校校内指定地点。

### 三、竞标报价：

谈判竞标报价包含安装调试费、运输费、保险费、装卸费、培训费、质保期内配件费用、仓储费及各种税费（含关税）、安装等所有费用。

### 四、项目验收：

交货完毕后，由用户组织对货物进行验收。

- 卖方派遣有丰富经验的工作人员送货，并对由于运输、搬运等所导致的产品损坏承担全部赔偿责任。

### 五、付款

1、验收合格后，采购人出具项目验收报告。

2、供应商向采购人开具发票。

3、供应商凭15000元的质保金票据、采购合同、验收报告、发票（加盖采购单位财务章）、资金支付申请表等材料齐全交采购人，采购人在20个工作日内，支付验收金额的100%。

4、质保期为12个月。质保期内出现的质量问题，中标方应免费保养维护。质保金在质保期满、产品无问题的情况下凭票无息退还。

### 六、合同的签订

谈判结束后，采购人向成交供应商发出成交通知，成交供应商按要求与采购人签订书面合同。

### 七、知识产权

竞标人应保证，采购人在中华人民共和国使用得到竞标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。任何第三方如果提出侵权指控，竞标人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 十、其他

1、以上条款和服务承诺竞标人必须在竞标文件上明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇   合同主要条款

- 一、定义

1、需方是指通过竞争性谈判采购，接受合同货物及服务的机关、事业单位或团体组织。

2、供方是指成交后提供合同货物和服务的法人、其他组织或自然人。

3、合同是指由采购人和成交供应商按照竞争性谈判文件、报价文件以及书面承诺的实质性内容，规范成要约和承诺，通过协商一致达成的书面协议。

4、合同价格系指根据合同规定，在供方全面正确地履行合同义务时需方应支付给供方的款项。

5、技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

6、合同货物是指供方根据合同所需供应的货物、软件等所有各种物品。

- 二、合同标的

1、合同标的包括谈判要求的所有内容。

2、凡供方供应的货物应是全新的、无瑕疵的，达到竞争性谈判文件要求的。

3、货物的产品质量、规格指标应满足竞争性谈判文件的要求。

4、供方提供合同货物的供货范围按竞争性谈判文件要求。

- 三、合同价格

1、合同价格即合同总价。

2、合同价格包括合同货物费、技术资料费、运杂费、保险费、培训费、包装费、装卸费、安装调试费及与货物有关的供方应纳的各种税费。

3、合同货物单价为最终中选单价。

- 四、付款

1、本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

2、付款方式：银行托收、汇票或支票。

3、付款方法按竞争性谈判文件商务条款要求执行。

- 五、交货方式、资料报送和查询

1、合同货物的交货期、交货地点、运输方式皆按《竞争性谈判文件》的规定执行，运输方式由供需双方协商约定。

2、合同期内乙方应就本次工程相关信息按照甲方要求向甲方报送相关资料。甲方有权对乙方实施的工程实施情况进行及时查询，并将查询需求向乙方提出，乙方应根据甲方的需求向甲方提供相关信息。

- 六、检查验收

1、供方应随货物提供合格证和质量证明文件（质量检验报告）

2、货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于需方在招标文件要求的质量指标，供方交货时，需方随机抽取送重庆市有关权威检测部门检测，如检测不合格，除供方负责赔偿需方一切损失外，并通报全市，取消两年政府采购供应商资格。

- 七、索赔

1、供方对提供的货物和服务与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用，或者供方重新组织符合需方要求的货物，并负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

2、乙方必须按照合同约定如期完成工程，超过合同期限1天，应按每天合同总价款的1‰计算支付赔偿金。

- 八、合同争议的解决

1、当事人友好协商达成一致

2、在30天内当事人协商不能达成协议的，依法向人民法院起诉。

- 九、违约责任

按《中华人民共和国合同法》有关条款执行或供需双方约定。

- 十、合同生效及其它

1、合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

2、合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖合同专用章。

3、合同所包括附件（竞争性谈判文件、谈判过程中的补充文件、成交供应商的报价文件及相关承诺文件），是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

4、合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

5、本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 第六篇   报价文件格式要求

1、竞标人概况

2、明细报价表和各明细商品的详细技术参数（附录1）

3、竞争性报价函（附录2）

4、技术应答（附录3）

5、商务条款承诺（附录4）

6、技术及商务偏离表（附录5）

7、其它优惠承诺

8、法定代表人身份证明（附录6）

9、法定代表人授权委托书（附录7）

10、供应商的企业法人营业执照复印件

#### 附录1

明  细  报  价  表

项目编号：

| 序号 | 品名 | 型号 （类别） | 主要内容（配置及技术参数） | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  | 人民币（大写） |  |  |  |  |

（此表格内容可扩展或根据各种资费内容自行设计）

供应商名称（公章）：

年     月    日

#### 附录2

- 竞争性报价函

重庆市经贸中等专业学校：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供设备的制造（或供货）及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写RMB：    元。报价以我公司最后报价为准。

2、我们现提交的竞标文件为：竞标文件正本壹份，副本贰份。

3、我们完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求，完全答应谈判文件中规定的所有条件和谈判评审办法。

4、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若我们成为成交供应商，我方将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方同意按谈判文件规定，交纳谈判文件要求的谈判保证金。如果选中我方为成交供应商，保证在接到成交通知后，立即与采购方签订采购合同。

竞标人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

#### 附录3    技术应答（格式自定）    附录4    商务条款承诺（格式自定）

#### 附录5    技术/商务偏离表

对竞争性谈判文件的技术和商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 偏离名称 | - 谈判项目需求 - 设备 | - 竞标应答 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附录6     法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在                     （竞争人名称）任        （职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

#### 附录7

- 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（竞争性谈判代理机构名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

供应商公章：

（结束）